- PC-DMIS – Q-DAS Konverter

| Immer mehr Nutzer unserer Software PC-DMIS verwenden die Statistiksoftware qs-STAT®. Um die Messdaten nun effizient innerhalb dieser Statistik verwenden zu können, haben wir das Produkt entwickelt. Aufgabenstellung war, eine Schnittstelle zu entwickeln, welche automatisch aus dem Messprogramm als auch manuell vom Bediener gestartet werden kann. Alle für die Statistik relevanten Daten sollten unterstützt werden. In Zusammenarbeit mit einer ausgewählten Zahl von Kunden, welche uns durch Ihre Tests und Anregungen unterstützt haben, und der Firma Q-DAS® ist die Entwicklung der Schnittstelle Ende Oktober 2002 abgeschlossen worden. Seit dieser Zeit wird die Schnittstelle kontinuierlich weiterentwickelt und an die Marktanforderungen angepasst. Zertifizierung: Der Konverter wurde durch die Firma Q-DAS GmbH zertifiziert. Ziel der Zertifizierung ist, die Datenschnitt-stelle zu überprüfen, um zu verhindern, dass fehlerhafte Daten in das Statistikpaket qs-STAT® übertragen werden. Sprachen: Der Konverter ist derzeit in folgenden Landessprachen verfügbar: - Deutsch - Englisch - Tschechisch - Spanisch - Französisch - Portugiesisch - Italienisch | Folgende 35 K-Felder aus dem Q-DAS® ASCII Transferformat werden unterstützt: Schlüssel; PC-DMIS Feldbezeichnung. K0001; Messwert. K0002; Attribut. K0004; Zeit. K0005; Ereignis. K0006; Chargennummer. K0007; Nestnummer. K0008; Prüfername. K0010; Maschinennummer. K0012; Prüfmittelnummer. K0053; Auftrag. K0100; Gesamtanzahl der Merkmale in der Datei. K1001; Teilenummer. K1002; Teilebezeichnung. K1004; Änderungsstand des Teils. K1007; Teilenummer Kurzbezeichnung. K1011; Variante. K1101; Abteilung. K1303; Werk. K1900; Bemerkung (wird automatisch vergeben). K2001; Merkmalnummer. K2002; Merkmalbezeichnung. K2005; Merkmalklasse. K2008; Merkmal Gruppen Typ. K2022; Nachkommastellen. K2030; Gruppen-Nummer. K2031; Gruppenelement-Nummer. K2060; Ereigniskatalog. K2101; Nennmaß. K2112; Unteres Abmaß. K2113; Oberes Abmaß. K2120; Untere natürliche Grenze. K2121; Obere natürliche Grenze. K2142; Einheit. K2404; Prüfmittelauflösung. K2900; Bemerkung (optional). Dieser Umfang von Feldern zeigt bereits, dass diese Schnittstelle eine hohe Leistungsfähigkeit beinhaltet. PC-DMIS – Q-DAS Konverter zeichnet sich durch ein hohes Maß an Flexibilität aus. Mittels Setup Einstellungen kann der Konverter an verschiedene Umgebungs-parameter angepasst werden. Lizenzstruktur: Der Konverter kann als Einzelplatz-, Werk- oder Konzernlizenz erworben werden. Lizenzart; Voraussetzung. Einzelplatz; Keine. Werk; mind. 3 Einzelplätze. Konzern; mind. 3 Werke. Unter einem Werk wird eine abgeschlossene Einheit mit max. 2500 Mitarbeitern verstanden. Der Begriff Konzern versteht sich als Werksverbund von max. 10 Werken. Preisstruktur: Prinzipiell unterscheiden wir zwischen Neu- und Updatepreisen. Der Updatepreis gilt auch für die Kunden, welche den Konverter von Q-DAS® im Einsatz hatten. Lizenzart; Neupreis. Einzelplatz; € 1.200,--. Werk; € 3.600,--. Konzern; € 10.800,--. Lizenzart; Updatepreis. Einzelplatz; € 168,--. Werk; € 420,--. Konzern; € 1.120,--. Lieferumfang: Die Software wird auf dem DEA eigenen ftp Server zur Verfügung gestellt. Die Lizenzierung erfolgt bei Einzelplatzlizenzen per e-Mail Transfer. Die Dokumentation befindet sich als Word-Dokument oder im PDF Format auf dem ftp-Server. Schulung: Eine Einweisung kann im Rahmen der standardmäßigen PC-DMIS Schulungen erfolgen. Sollten keine Schulungsmaßnamen geplant sein, empfiehlt sich eine eintägige Einweisung in die Software. |
| --- | --- |