Einsatzziel des Programms:

In Messprogrammen digitale Bilder im jpg/bmp Format anzeigen. Punktaufnahme während des Messablaufes möglich. Bilder vollautomatisch zeigen und nach Messung wieder entfernen. Empfehlenswert für Anwender die Programme ausführen.

Systemvorrausetzungen:

- PC mit min. 1 Ghz und Windows 2000/XP oder höher

- PC-DMIS Pro/CAD/CAD++ Version 3.5 oder höher

- Digitale Werkstück- bzw. Vorrichtungsbilder im BMP oder JPG Format. Die Auflösung sollte die Bildschirmauflösung nicht überschreiten. Verwenden Sie zum bearbeiten z.B. den bei Office enthaltenen Photo Editor, oder andere Bildbearbeitungssoftware. Empfohlene Auflösung 800x600.

Installation:

Zip Archiv in ein beliebiges Verzeichnis auf Festplatte entpacken.

Enthalten sind diese Anleitung(Pic_View Anleitung.doc) und eine ausführbare Programmdatei (Pic_View.exe)

Anwendung:

Das Programm wird über PC-DMIS als „Einfügen / Externer Befehl“ gestartet.

Als auszuführender Befehl wird auf die Pic_view.exe mit Pfad verwiesen. In diesem Beispiel

D:\PCDMIS-DATEN\PIC_VIEW\PIC_VIEW.EXE

Dahinter wird das Bild mit Pfad angehängt. Zwischen Pic_view.exe und Bild mit Pfad muss ein Leerzeichen sein. Die Zeile im Programm sollte dann so aussehen.

EXTERNERBEFEHL/KEINE_ANZEIGE, NO_WAIT ; D:\PCDMIS-DATEN\PIC_VIEW\PIC_VIEW.EXE  D:\PCDMIS-DATEN\PIC_VIEW\UPC_E.jpg

Beispiel:

In diesem Beispiel Programm wird eine Aufspannhalterung manuell eingemessen.

WERKSTÜCKSNAME: Erowa UPC ausrichten

VERSIONSNR.:

SERIENNR.:

ANZAHL STAT: 1

START=AUSRICHTUNG/ANFANG;AUFRUFEN:; LIST= JA

AUSRICHTUNG/ENDE

MODUS/MANUELL

VORHALTEBEREICH/ 2

RÜCKFAHRWEG/ 2

BEWEGUNGSGESCHW/ 100

FLY/EIN;3

TASTERLADEN/TP200_4X20

TASTERSPITZE/T1A0B0; SCHAFTIJK=0; 0; 1; WINKEL=0

FORMAT/TEXT;OPTIONEN;ÜBERSCHRIFTEN;SYMBOLE; ;MESS; ; ; ; ; ;

EXTERNERBEFEHL/KEINE_ANZEIGE, NO_WAIT ; D:\PCDMIS-DATEN\PIC_VIEW\PIC_VIEW.EXE  D:\PCDMIS-      DATEN\PIC_VIEW\UPC_E.jpg

EBENE_Z    =MERKM/EBENE,KART

THEO/292.458;173.57;-733.49;-0.0000772;-0.000008;1

IST/291.026;175.023;-733.492;-0.0000486;0.0000042;1

MESS/EBENE;4

MESSPKT/GRUND;268.014;197.696;-733.491;-0.0000772;-0.000008;1;266.592;150.759;-733.494;THEO VERW = JA

MESSPKT/GRUND;318.077;199.757;-733.488;-0.0000772;-0.000008;1;267.139;198.175;-733.492;THEO VERW = JA

MESSPKT/GRUND;317.398;148.412;-733.488;-0.0000772;-0.000008;1;315.186;200.282;-733.492;THEO VERW = JA

MESSPKT/GRUND;266.342;148.414;-733.492;-0.0000772;-0.000008;1;315.187;150.878;-733.49;THEO VERW = JA

ENDEMESS/

M_E_A=AUSRICHTUNG/ANFANG;AUFRUFEN:START; LIST= JA

AUSRICHTUNG/EBENE;ZPLUS;EBENE_Z

AUSRICHTUNG/ÜBERTR;Z-ACHSE;EBENE_Z

AUSRICHTUNG/ENDE

EXTERNERBEFEHL/KEINE_ANZEIGE, NO_WAIT ; D:\PCDMIS-DATEN\PIC_VIEW\PIC_VIEW.EXE  D:\PCDMIS-   DATEN\PIC_VIEW\UPC_L.jpg

LIN1       =MERKM/LINIE,KART;UNBEGR

THEO/271.059;148.877;31.763;1;-0.0000602;0

IST/273.577;148.886;32.472;1;-0.0000363;0

MESS/LINIE;2;ARBEITSEBENE

MESSPKT/GRUND;271.059;148.877;31.763;-0.0000602;-1;0;273.577;148.886;32.472;THEO VERW = JA

MESSPKT/GRUND;312.406;148.875;31.761;-0.0000602;-1;0;311.856;148.885;32.47;THEO VERW = JA

ENDEMESS/

M_L_A=AUSRICHTUNG/ANFANG;AUFRUFEN:M_E_A; LIST= JA

AUSRICHTUNG/DREHEN;XPLUS;BIS;LIN1;DREHEN UM;ZPLUS

AUSRICHTUNG/ENDE

EXTERNERBEFEHL/KEINE_ANZEIGE, NO_WAIT ; D:\PCDMIS-DATEN\PIC_VIEW\PIC_VIEW.EXE  D:\PCDMIS-     DATEN\PIC_VIEW\UPC_K.jpg

KREIS1     =MERKM/KREIS,KART;INNEN;KLEINSTE_QUADRATE

THEO/291.314;173.892;57.069;0;0;1;20.004

IST/291.341;173.894;57.213;0;0;1;20.006

MESS/KREIS;4;ARBEITSEBENE

MESSPKT/GRUND;291.866;183.879;57.069;-0.0551484;-0.9984782;0;292.313;183.849;57.213;THEO VERW = JA

MESSPKT/GRUND;281.329;174.478;57.07;0.9982776;-0.058668;0;301.339;174.21;57.213;THEO VERW = JA

MESSPKT/GRUND;291.248;163.89;57.069;0.0066513;0.9999779;0;293.47;164.121;57.213;THEO VERW = JA

MESSPKT/GRUND;301.311;174.219;57.069;-0.9994642;-0.0327318;0;281.498;175.675;57.214;THEO VERW = JA

ENDEMESS/

EXTERNERBEFEHL/KEINE_ANZEIGE, NO_WAIT ; D:\PCDMIS-DATEN\PIC_VIEW\PIC_VIEW.EXE

UPC =AUSRICHTUNG/ANFANG;AUFRUFEN:M_L_A; LIST= JA

AUSRICHTUNG/ÜBERTR;X-ACHSE;KREIS1

AUSRICHTUNG/ÜBERTR;Y-ACHSE;KREIS1

AUSRICHTUNG/ENDE

SPEICHERN/AUSRICHTUNG;UPC;EROWA.aln;MASCHINEANCAD

Es werden drei verschiedene Bilder angezeigt. Zum Schluss wird Pic_View.exe noch mal ohne Bild aufgerufen. Das hat den Zweck  das ein vorhandenes Bild automatisch geschlossen wird. Es ist auch möglich einfach auf das Bild zu klicken, um es verschwinden zu lassen.

## Wie sieht das aus?

Als erstes wird die Ebene gemessen.

Als zweites eine Linie.

Als dritte Messung der Kreis.

Erstellt am 18.04.2005 Thomas Bach / Anwendungstechnik

Copyright  2005  HEXAGON METROLOGY  Lahnau Germany